# Cinématique d’une patte en forme de ciseaux

## Five bar leg

Le problème est connu sous le nom de « five bar leg »

Soit e = 20.7mm, l’entraxe des servos

Soit 11 = 40mm, la longueur du premier bras (palonnier)

Soit 12 = 100mm, la longueur du second bras (époxy)

Note : la mécanique actuelle a un second bras plus court que l’autre :

- l2 mesure 100mm pour la bras arrière

- l2 mesure 97.2mm pour le bras avant prolongé par le pied

TODO : Refaire la pièce triangulaire pour symétriser les seconds bras.

## Simplification

La cinématique inverse est simplifiée si on néglige l’entraxe des servos.

L’axe de rotation des palonniers sera donc centré sur l’origine du repère de la patte.

## Position du pied en coordonnées polaires

Le référentiel plan est XY :

- O est le point milieu de l’entraxe des servos.

- X est l’axe horizontale dirigé vers l’avant (patte longue)

- Y est l’axe vertical dirigé vers le haut

Le pied E(x,y) s’exprime en coordonnée polaire (Alpha,L)

L=x2+y2

α=-atanxy-π2

## Loi des cosinus

La loi du cosinus donne les angles AoE et BoE :

AoE=BoE=acos⁡(l12+ L2-l222*L*l1)

## Angles des servos

On en déduit l’angle de rotation des servos :

θ1=α+AoE

θ2=α-AoE

# Abandon : Cinématique d’une patte en forme de ciseaux

Les servos sont placés verticalement, l’un à coté de l’autre.

Soit e = 20.7mm, l’entraxe des servos

Soit p = 40mm, la taille du palonnier (entraxe)

Soit l = 120mm, la longueur jusqu’au pied de la patte la plus longue

Soit o = 15mm, la distance de l’articulation à l’axe de la patte longue

Soit q = 15mm, l’entraxe de l’articulation et du pied de la patte longue

Soit r = 10mm, le rayon du pied de la patte longue

Soit a = 97.2mm, la longueur jusqu’à l’articulation de la patte longue

Soit b = 100mm, la longueur de la patte courte

## Position du pied en fonction de l’angle des palonniers :

L’angle du servo associé à la patte longue est alpha (neutre = 0° CW).

L’angle du servo associé à la patte courte est beta (neutre = 0° CW).

Le référentiel plan est XY :

- O est le point milieu de l’entraxe des servos.

- X est l’axe horizontale dirigé vers l’avant (patte longue)

- Y est l’axe vertical dirigé vers le haut

La position A (Ax,Ay) de l’articulation haute de la patte longue est :

Ax=p*cosα

Ay=- p*sinα

La position B (Bx,By) de l’articulation haute de la patte longue est :

Bx=- p*cosβ

By=p*sinβ

La position C (Cx,Cy) de l’articulation commune aux deux pattes est (intersection de deux cercles Ax,Ay,a et Bx,By,b):

Ca=2* Bx-Ax

Cb=2*By-Ay

Cc=(Bx-Ax)2+ (By-Ay)2-b2+a2

CΔ=2*Ca*Cc2-4*Ca2+ Cb2* Cc2- Cb2*a2

C1x=Ax+ 2*Ca*Cc- CΔ2*Ca2+ Cb2

C2x=Ax+ 2*Ca*Cc+ CΔ2*(Ca2+ Cb2)

C1y=Ay+ Cc- a*(C1x-Ax)Cb

C2y=Ay+ Cc- a*(C2x-Ax)Cb

On retient C = Ci, où Ciy < 0, avec i = {1,2}.

Note : Cb est à priori différent de 0

La position D (Dx,Dy) de l’axe du pied de la patte longue est (intersection de deux cercles Ax,Ay,l et Cx,Cy,q) :

Da=2* Cx-Ax

Db=2*Cy-Ay

Dc=(Cx-Ax)2+ (Cy-Ay)2-q2+l2

DΔ=2*Da*Dc2-4*Da2+ Db2* Dc2- Db2*l2

D1x=Ax+ 2*Da*Dc- CΔ2*Da2+ Db2

D2x=Ax+ 2*Da*Dc+ CΔ2*(Da2+ Db2)

D1y=Ay+ Dc- l*(D1x-Ax)Db

D2y=Ay+ Dc- l*(D2x-Ax)Db

On retient D = Di, où Diy est minimum, avec i = {1,2}.

Note : Db est à priori différent de 0

Enfin , la position P (Px,Py) du point de contact du pied et du sol est

Px = Dx

Py = Dy - r